Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale per la Sicilia,

- Servizio Tecnico -

CASA   CIRCONDARIALE    DI    PALERMO

PAGLIARELLI   “ANTONIO   LORUSSO”

CAPITOLATO DESCRITTIVO

QUANTITATIVO E QUALITATIVO

Fornitura e posa in opera delle attrezzature della cucina centrale detenuti della Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli “Antonio Lorusso”.

------------------

Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, importo stimato dell’appalto €  313.684,60 oltre IVA.

INDICAZIONI GENERALI

La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire ed installare tutte le attrezzature necessarie per
l’allestimento della nuova cucina centrale detenuti della Casa Circondariale di Palermo “Pagliarelli”,  meglio indicate in planimetria, intendendosi con questo ogni macchina,
attrezzatura, utensile ed arredi per rendere perfettamente funzionante il centro di cottura. Quanto fornito dalla Ditta Aggiudicataria dovrà essere nuovo e non usato e/o rigenerato

Gli arredi metallici e le nuove attrezzature per cucina, oggetto della fornitura, dovranno essere di primaria qualità e comunque non inferiori a quanto richiesto nel presente capitolato tecnico, appositamente progettati per l’uso proprio in ambito della ristorazione.

Dovranno possedere caratteristiche di accessibilità, praticità d’uso, facilità di pulizia e manutenzione e rispettare le caratteristiche indicative riportate nelle relative voci dettagliate di seguito elencate e posti a base di gara, inoltre dovranno:

- avere una garanzia minima di 24 mesi

- essere resistenti alle abrasioni e agli urti;

- essere privi di spigoli o appendici particolarmente esposte che possano provocare traumi
all’utenza e agli operatori;

- essere robusti, dotati di superfici antigraffio, con ante e cassetti funzionali, con serrature
resistenti ad un uso frequente;

- essere conformi alle vigenti norme in materia antinfortunistica:

- essere conformi alle normative di riferimento per quanto riguarda la certificazione e
omologazione.

La fornitura in oggetto dovrà rispettare, sia nella fase della realizzazione che durante
l’installazione, Leggi, normative nazionali ed internazionali e regolamenti seguenti. Per
tutti gli arredi di cui alla presente fornitura, dovranno essere rilasciate le apposite
certificazioni dei materiali ed ogni altra certificazione di rispondenza.

Al termine della fornitura e dell’installazione, viene richiesto inoltre:

- l’avviamento e la verifica del funzionamento delle attrezzature e apparecchiature
fornite (a cura di tecnici dell’appaltatore);

- il supporto all’uso successivo all’installazione in caso di necessità;

- l’istruzione all’uso ed alla manutenzione delle apparecchiature fornite;

- la consegna dei libretti di istruzione, installazione e uso.

Il collegamento delle apparecchiature dovrà essere effettuato da Ditta in possesso
dell’abilitazione prevista dalla legge 46/90 e rilasciare apposita certificazione.

Tutti i materiali devono essere certificati secondo le norme di sicurezza. In
particolare, gli arredi, le attrezzature e ogni altro oggetto, devono essere conformi
alle normative CEE e devono possedere i previsti certificati di qualità, conformità,
collaudo e prove tecniche da esibire all’atto della presentazione dell’offerta.

La ditta aggiudicataria ha pertanto l’obbligo di garantire il materiale fornito per almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di consegna ed avvio all’esercizio della completa fornitura come risultante dal collaudo.

Tale garanzia dovrà coprire le spese per la manodopera e per i pezzi di ricambio necessari ad effettuare eventuali riparazioni conseguenti a disfunzioni, guasti e avarie non dovute a danneggiamenti causati dal personale che ha in dotazione i materiali e/o
attrezzature oggetto della fornitura.

Durante il periodo di garanzia ed assistenza post vendita l’aggiudicataria dovrà quindi assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in casi di guasti e rotture. Laddove non fosse possibile
l’immediato ripristino dell’efficienza del bene, l’aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione
dello stesso o di parti di ricambio dello stesso entro cinque giorni dall’intervento.

Le ulteriori condizioni della fornitura in opera, oggetto di valutazione, sono:

- efficienza energetica (relativa a tutte le attrezzature fornite);

- centro assistenza arredi/apparecchiature fornite;

- attività di avviamento dell’impianto di cucina.

Saranno oggetto di valutazione anche ulteriori migliorie, specificate nell’offerta, che possano assicurare benefici per questa Amministrazione, sia sotto il profilo dell’efficienza che dell’economicità.

IMPORTO STIMATO

L’importo complessivo stimato dell’appalto della presente procedura, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 35, comma 4 del Codice, è pari ad € 313.684,60, di cui € 313.000,00 per la fornitura e posa in opera degli allestimenti relativi ai locali cucina centrale detenuti della Casa Circondariale di Palermo “Pagliarelli – Antonio Lorusso” ed € 684,60 per oneri per la sicurezza, oltre IVA.

L’importo  a base di gara, al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza, è pari a € 313.0000. Le prestazioni vanno concluse entro il termine massimo di 1 mesi (30 giorni consecutivi) con decorrenza prevista dalla data del verbale di avvio fornitura, salvo quanto stabilito diversamente tra le parti.

La fornitura e posa in opera degli allestimenti relativi ai locali cucina, oggetto della presente procedura, dovrà essere terminata e completata, per la successiva verifica di conformità, entro 30 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data della comunicazione relativa all’avvio dell’esecuzione contrattuale.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non è soggetto a ribasso ed è quantificato per l’intero periodo contrattuale in € 684,60, al netto Iva e/o altre imposte e contributi di legge.

L’OFFERTA DEVE CONSIDERARE ED INCLUDERE:

- FORNITURA DI TUTTE LE ATTREZZATURE ELENCATE

- TRASPORTO E MONTAGGIO IN LOCO

- ALLACCIO IDRAULICO DELLE ATTREZZATURE ALLA RETE PREDISPOSTA ESISTENTE

- ALLACCIO ELETTRICO DELLE ATTREZZATURE ALLA RETE PREDISPOSTA ESISTENTE

- ALLACCIO GAS DELLE ATTREZZATURE ALLA RETE PREDISPOSTA ESISTENTE

- COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE IN CONTRADEDITTORIO CON PERSONALE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE

Di seguito si elencano le forniture minime di base di attrezzature ed arredi ad oggetto di
offerta in miglioramento da parte delle ditte concorrenti, suddivise per area, del centro di
cottura e servizi accessori, cui segue la descrizione dettagliata.

Detto elenco è stato redatto sulla base delle tavole di progetto. Nel dettaglio sono indicate
anche le misure di riferimento, nello specifico da intendersi come indicative, calcolate sulla base progettuale sia per le attrezzature sia per gli arredi.

La Ditta Aggiudicataria dovrà consegnare tutta la documentazione tecnica delle
attrezzature, macchine, arredi ed utensili alla Stazione Appaltante al momento
dell’effettuazione del verbale di prova di funzionamento degli stessi presso la nuova
cucina centrale detenuti, ivi comprese copie delle garanzie dei singoli elementi e il verbale
stesso. Successivamente, ad esito positivo del verbale di prova di funzionamento, si potrà procedere, in contraddittorio con personale di questa Amministrazione, al verbale di collaudo definitivo.

ATTREZZATURE SPECIFICHE – PARAMETRI E CAPACITÀ INDICATIVI

Casa Circondariale Pagliarelli -

| 1 ZONA PREPARAZIONE CARNI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Posizione 1.0 |  |  |  |
| TAVOLO ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI E CASSETTI, CON ALZATINA |  |  |  |
| Piano altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, alzatina altezza 100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente. Struttura portante chiusa con pannelli inox. Ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze. Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in acciaio inox. 3 cassetti GN 1/1, pannello frontale in acciaio inox. Piedi in tubolare di acciaio inox AISI 304 (diametro 50 mm), regolabili di 60 mm. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 200x70x90 cm |  |
|  | Peso netto | 100 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 2.0 |  |  |  |
| TAVOLO ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI, CON ALZATINA |  |  |  |
| Piano altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, alzatina altezza 100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente. Struttura portante chiusa con pannelli inox. Ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze. Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in acciaio inox. Piedi in tubolare di acciaio inox AISI 304 (diametro 50 mm), regolabili di 60 mm. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 200x70x90 cm |  |
|  | Peso netto | 89,3 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 3.0 |  |  |  |
| TAVOLO ARMADIO ANGOLARE CON PORTA BATTENTE |  |  |  |
| Piano di lavoro realizzato in acciaio inox AISI 304 satinato spessore 12/10 mm altezza 54 mm, pannello fonoassorbente idrofugo. Alzatina posteriore ricavata in un pezzo unico col piano di altezza 8,5 cm. Struttura autoportante in acciaio inox AISI 304 satinato, portina battente tamburata a doppia parete, ripiano intermedio con omega di rinforzo. Piedi in acciaio inox regolabili. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 98,5x98,5x90 cm |  |
|  | Peso netto | 80 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 4.0 |  |  |  |
| mobulo neutro in acciaio 70x60 compensativo |  |  |  |
|  | Dimensioni | cm |  |
|  | Peso netto | kg |  |
|  | Pot. Ele |  |  |
|  | Pot. Gas |  |  |
|  | Pot. Vap |  |  |
| Posizione 5.0 |  |  |  |
| TAVOLO ARMADIO ANGOLARE CON PORTA BATTENTE |  |  |  |
| Piano di lavoro realizzato in acciaio inox AISI 304 satinato spessore 12/10 mm altezza 54 mm, pannello fonoassorbente idrofugo. Alzatina posteriore ricavata in un pezzo unico col piano di altezza 8,5 cm. Struttura autoportante in acciaio inox AISI 304 satinato, portina battente tamburata a doppia parete, ripiano intermedio con omega di rinforzo. Piedi in acciaio inox regolabili. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 98,5x98,5x90 cm |  |
|  | Peso netto | 80 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |

Casa Circondariale Pagliarelli -

|  | Pot. Gas | kW |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 6.0 |  |  |  |
| TAVOLO ARMADIO CON PORTA BATTENTE, CON ALZATINA |  |  |  |
| Piano altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, alzatina altezza 100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente. Struttura portante chiusa con pannelli inox. Ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze. Porte tamburate e insonorizzate battenti, in acciaio inox. Piedi in tubolare di acciaio inox AISI 304 (diametro 50 mm), regolabili di 60 mm. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 60x70x90 cm |  |
|  | Peso netto | 60 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 7.0 |  |  |  |
| LAVELLO PER PENTOLE 2 VASCHE CON RIPIANO 160 CM |  |  |  |
| Piano altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 1 mm, alzatina altezza 100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente spessore 18 mm. 2 vasche in acciaio inox AISI 304, spessore 1 mm, dimensioni cm 70x50x35h. In dotazione: piletta di scarico da 1,5", tubo troppopieno e sifone. Pannellature laterali e frontali in acciaio inox. Gambe in tubolare di acciaio inox 40x40 mm con ripiano di fondo. Piedi in inox AISI 304 da 1" regolabile in altezza di 60 mm. Montaggio con viti, il lavello è consegnato smontato. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 160x70x90 cm |  |
|  | Peso netto | 55,1 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 7.1 |  |  |  |
| Doccia con miscelatore monoforo leva 220mm canna 225 |  |  |  |
| Doccia con miscelatore monoforo leva 220mm canna 225 |  |  |  |
|  | Dimensioni | 37x50x108 cm |  |
|  | Peso netto | 8 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 8.0 |  |  |  |
| TAVOLO ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI, CON ALZATINA |  |  |  |
| Piano altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, alzatina altezza 100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente. Struttura portante chiusa con pannelli inox. Ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze. Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in acciaio inox. Piedi in tubolare di acciaio inox AISI 304 (diametro 50 mm), regolabili di 60 mm. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 140x70x90 cm |  |
|  | Peso netto | 66,5 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| 2 FORNI ED ABBATTITORE |  |  |  |
| Posizione 1.0 |  |  |  |
| CAPPA CON FILTRI A LABIRINTO A PARETE CUBICA |  |  |  |
| Costruzione in acciaio inox 18/10 AISI 304,finitura Scotch-Brite; corpo assiemato per saldatura a punti.Filtri antigrasso a labirinto d’acciaio inox AISI 304 estraibili e facilmente lavabili. Raccolta liquidi nei canali laterali dotati di raccordo/scarico. In dotazione: rubinetto scarico grassi e kit per fissaggio a parete. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 320x130x45 cm |  |

Casa Circondariale Pagliarelli -

|  | Peso netto | 91 kg |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 2.0 |  |  |  |
| ABBATTITORE/SURGELATORE ROLL-IN 210/144 KG/CICLO PREDISPOSTO PER GRUPPO REMOTO |  |  |  |
| Abbattitore-surgelatore rapido di temperatura multifunzione realizzato in acciaio inox AISI 304. Produttività per ciclo: 210 kg da +90°C a +3°C al cuore del prodotto in 90 min; 144 kg da+90°a -18°C al cuore del prodotto in 240 min. Vano interno utile a carrello da nr. 20 contenitori GN 2/1GN o 60x80 cm. Scheda comandi con display LCD ed encoder, sonda multi-point. Senza gruppo motore, predisposto per il funzionamento con gruppo remoto. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 140x125x226 cm |  |
|  | Peso netto | 360 kg |  |
|  | Pot. Ele | 5,3 kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 3.0 |  |  |  |
| FORNO COMBINATO ACT.O GAS 20X GN 2/1 CON DOSATORE PER LAVAGGIO AUTOMATICO |  |  |  |
| Forno misto multifunzione con tecnologia avanzata. Pannello comandi 10'', 100% touchscreen, ad alta risoluzione. Pannello di controllo personalizzabile. Ampia libreria di programmi. Sonda al cuore multipoint 5 sensori. Produzione di vapore immediato all'interno di un ambiente in sovrappressione controllato e modulato. Processi di cottura manuali, automatici o memorizzati. Cotture Speciali: Bassa Temperatura, Delta T, Rigenerazione, Banqueting, Mantenimento, Pastorizzazione in barattolo, Sotto-Vuoto ed Essicatura. Compatibile con accessorio affumicatore SMOK. Doppio senso di rotazione della ventola con 6 velocità. Doppio sistema di lavaggio e decalcificazione automatico della camera di cottura attraverso il dosatore di detergente liquido o con inserimento di micro-granuli Power Pearls. Costruzione in acciaio inox AISI304 e AISI316L per la parte superiore e inferiore della camera di cottura, ventola e reggi-teglie. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 120x98x183 cm |  |
|  | Peso netto | 0 kg |  |
|  | Pot. Ele | 1,6 kW |  |
|  | Pot. Gas | 55 kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| 3 ZONA COTTURA |  |  |  |
| Posizione 1.0 |  |  |  |
| GRIGLIATI A PAVIMENTO 50X100, USCITA ORIZZONTALE |  |  |  |
| Vasca di raccolta a pavimento realizzata completamente in acciaio INOX 18-10 AISI 304 spessore 8/10. Vasca di raccolta a tenuta, dotata di scarico sifonato del diametro di mm.80. Griglia a pavimento amovibile in acciaio INOX 18-10 AISI 304 dello spessore di mm.2; maglia mm.25x25x30h. Filtro INOX amovibile per tutti i modelli. raccolta laterale |  |  |  |
|  | Dimensioni | 104,5x54,5x16 cm |  |
|  | Peso netto | 21 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 2.0 |  |  |  |
| FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA |  |  |  |
| Fry-top realizzato in acciaio inox AISI 304, spessore piano di lavoro 20/10 mm. Piastra di cottura realizzata in acciaio Fe510D, trattata al cromo duro. In dotazione: tappo piastra. Riscaldamento tramite due batterie di bruciatori indipendenti comandati da valvola termostatica ad azione modulante, termostato di sicurezza. Temperatura di lavoro (min-max): 100-280°C. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 80x92x25 cm |  |
|  | Peso netto | 85 kg |  |
|  | Pot. Ele | 0,001 kW |  |
|  | Pot. Gas | 21 kW |  |

Casa Circondariale Pagliarelli -

|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Posizione 2.1 |  |  |  |
| BASE A GIORNO |  |  |  |
| Base neutra con struttura autoportante, fondo in acciaio inox AISI 304. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 80x80x50 cm |  |
|  | Peso netto | 40 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 2.2 |  |  |  |
| 4 PIEDI - INSTALLAZIONE A TERRA |  |  |  |
| Kit 4 piedi inox regolabili in altezza, con suola in materiale plastico. I piedi vengono forniti ad una altezza fissa di 15 cm. Estensione del piede 5 cm ( altezza minima / altezza massima: 87,5/92,5 cm ). Per prodotti linea Icon9000. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 0x0x0 cm |  |
|  | Peso netto | 1,6 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 3.0 |  |  |  |
| GRIGLIA CERAMICA GAS |  |  |  |
| Griglia gas con formelle in pietra ceramica, struttura realizzata in acciaio inox AISI 304, con piano spessore 20/10. Griglia di cottura in ghisa smaltata con trattamento speciale nanotecnologico per favorire lo scivolamento dei grassi. Riscaldamento con 3 bruciatori indipendenti con spia pilota termocoppia ed accensione elettronica a treno di scintille. La cottura avviene tramite irragiamento di elementi in ceramica riscaldati dal bruciatore. Corredata di paraspruzzi inox e spazzola. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 120x92x25 cm |  |
|  | Peso netto | 130 kg |  |
|  | Pot. Ele | 0,001 kW |  |
|  | Pot. Gas | 27 kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 3.1 |  |  |  |
| BASE A GIORNO |  |  |  |
| Base neutra con struttura autoportante, fondo in acciaio inox AISI 304. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 120x80x50 cm |  |
|  | Peso netto | 48 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 3.2 |  |  |  |
| 4 PIEDI - INSTALLAZIONE A TERRA |  |  |  |
| Kit 4 piedi inox regolabili in altezza, con suola in materiale plastico. I piedi vengono forniti ad una altezza fissa di 15 cm. Estensione del piede 5 cm ( altezza minima / altezza massima: 87,5/92,5 cm ). Per prodotti linea Icon9000. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 0x0x0 cm |  |
|  | Peso netto | 1,6 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |

Casa Circondariale Pagliarelli -

| Posizione 4.0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPPA CON FILTRI A LABIRINTO CENTRO LOCALE CUBICA |  |  |  |
| Realizzata completamente in acciaio inox AISI 304 satinato. Corredata di nr. 14 filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304 facilmente estraibili e lavabili. Cappa DIVISA in 3 PEZZI. Portata in aspirazione: 10.000 mc/h. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 480x220x40 cm |  |
|  | Peso netto | 211 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 5.0 |  |  |  |
| CUCINA GAS 2 FUOCHI |  |  |  |
| Cucina gas realizzata in acciaio inox AISI 304, spessore piano di lavoro 20/10 mm. Griglie di piano e bruciatori in ghisa smaltata. Bruciatori smontabili con spartifiamma a doppia corona azionati da rubinetto valvolato. Spia pilota e termocoppia. Invaso sottobruciatori stampato a tenuta di liquidi. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 40x92x25 cm |  |
|  | Peso netto | 35 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | 17 kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 5.1 |  |  |  |
| BASE A GIORNO |  |  |  |
| Base neutra con struttura autoportante, fondo in acciaio inox AISI 304. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 40x80x50 cm |  |
|  | Peso netto | 25 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 5.2 |  |  |  |
| 4 PIEDI - INSTALLAZIONE A TERRA |  |  |  |
| Kit 4 piedi inox regolabili in altezza, con suola in materiale plastico. I piedi vengono forniti ad una altezza fissa di 15 cm. Estensione del piede 5 cm ( altezza minima / altezza massima: 87,5/92,5 cm ). Per prodotti linea Icon9000. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 0x0x0 cm |  |
|  | Peso netto | 1,6 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 6.0 |  |  |  |
| ELEMENTO NEUTRO |  |  |  |
| Piano neutro realizzato in acciaio inox AISI 304, spessore piano 20/10 di mm. Utilizzabile come piano di appoggio in supporto ad elementi di cottura. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 40x92x25 cm |  |
|  | Peso netto | 27 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 6.1 |  |  |  |

Casa Circondariale Pagliarelli -

| BASE A GIORNO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Base neutra con struttura autoportante, fondo in acciaio inox AISI 304. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 40x80x50 cm |  |
|  | Peso netto | 25 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 6.2 |  |  |  |
| 4 PIEDI - INSTALLAZIONE A TERRA |  |  |  |
| Kit 4 piedi inox regolabili in altezza, con suola in materiale plastico. I piedi vengono forniti ad una altezza fissa di 15 cm. Estensione del piede 5 cm ( altezza minima / altezza massima: 87,5/92,5 cm ). Per prodotti linea Icon9000. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 0x0x0 cm |  |
|  | Peso netto | 1,6 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 7.0 |  |  |  |
| FRIGGITRICE GAS 2 VASCHE 22+22 L |  |  |  |
| Friggitrice realizzata in acciaio inox AISI 304, spessore piano 20/10 di mm. Vasche stampate integrate al piano, a tenuta, con ampie raggiature e zona di decantazione; in dotazione per vasca: 2 cestelli e 1 coperchio. Comandi meccanici. Controllo temperatura con termostato 100-185°C. Bruciatori tubolari in vasca. Accensione elettronica a treno di scintille, termostato di sicurezza. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 80x92x75 cm |  |
|  | Peso netto | 110 kg |  |
|  | Pot. Ele | 0,05 kW |  |
|  | Pot. Gas | 42 kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 8.0 |  |  |  |
| BRASIERA GAS RIBALTAMENTO AUTOMATICO |  |  |  |
| Brasiera realizzata in acciaio inox AISI 304, spessore piano 20/10 di mm. Vasca in AISI 304 spessore 20/10, completamente raggiata. Fondo in acciaio AISI 304 spessore 10 mm. Riscaldamento tramite bruciatore. Controllo temperatura con termostato 60-300°C a doppia soglia. Ribaltamento vasca automatico. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 120x92x75 cm |  |
|  | Peso netto | 250 kg |  |
|  | Pot. Ele | 0,17 kW |  |
|  | Pot. Gas | 30 kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 8.1 |  |  |  |
| CARRELLO PER BRASIERA CON BACINELLA |  |  |  |
| Realizzato in tubolare di acciao inox AISI 304,maniglia saldata; tramoggia per raccolta/contenimento prodotto durante lo scarico. Ruote piroettanti con supporto inox, ø 100 mm, 2 con freno.In dotazione 1 bacinella 2/1GN h=200 con maniglie verticali fisse. Livello intermedio per bacinelle 1xGN2/1 o 2x1/1GN H 200 mm; fondo misura 2/1GN h MAX 20 mm. Altezza livello piano di scarico h = 650 mm. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 75,5x81,2x78 cm |  |
|  | Peso netto | 40 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 9.0 |  |  |  |

Casa Circondariale Pagliarelli -

| CUCINA GAS 4 FUOCHI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cucina gas realizzata in acciaio inox AISI 304, spessore piano di lavoro 20/10 mm. Griglie di piano e bruciatori in ghisa smaltata. Bruciatori smontabili con spartifiamma a doppia corona azionati da rubinetto valvolato. Spia pilota e termocoppia. Invaso sottobruciatori stampato a tenuta di liquidi. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 80x92x25 cm |  |
|  | Peso netto | 58 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | 34 kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 9.1 |  |  |  |
| BASE A GIORNO |  |  |  |
| Base neutra con struttura autoportante, fondo in acciaio inox AISI 304. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 80x80x50 cm |  |
|  | Peso netto | 40 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 9.2 |  |  |  |
| 4 PIEDI - INSTALLAZIONE A TERRA |  |  |  |
| Kit 4 piedi inox regolabili in altezza, con suola in materiale plastico. I piedi vengono forniti ad una altezza fissa di 15 cm. Estensione del piede 5 cm ( altezza minima / altezza massima: 87,5/92,5 cm ). Per prodotti linea Icon9000. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 0x0x0 cm |  |
|  | Peso netto | 1,6 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 10. |  |  |  |
| CUOCIPASTA GAS 1 VASCA 40 L |  |  |  |
| Cuocipasta realizzato in acciaio inox AISI 304, spessore piano 20/10 di mm. Vasca stampata in acciaio inox AISI 316L, zona frontale di evacuazione amidi con pianetto inox, da corredare con cestelli. Rubinetto di immissione acqua sul piano, gestione automatica del riempimento vasca. Riscaldamento tramite bruciatori comandati da rubinetto valvolato. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 40x92x75 cm |  |
|  | Peso netto | 40 kg |  |
|  | Pot. Ele | 0,001 kW |  |
|  | Pot. Gas | 14 kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 10.1 |  |  |  |
| 4 CESTELLI PER CUOCIPASTA 40 L. |  |  |  |
| Kit di nr.4 cestelli realizzati in rete micro- stirata spianata di acciaio inox AISI 316L con maniglia in materiale plastico atermico idoneo all'uso alimentare. Il kit è composto da: nr.3 cestelli da mm.90x306x200h e nr.1 cestello da mm.127x260x200 h. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 0x0x0 cm |  |
|  | Peso netto | 4 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 10.2 |  |  |  |
| 4 PIEDI - INSTALLAZIONE A TERRA |  |  |  |

Casa Circondariale Pagliarelli -

| Kit 4 piedi inox regolabili in altezza, con suola in materiale plastico. I piedi vengono forniti ad una altezza fissa di 15 cm. Estensione del piede 5 cm ( altezza minima / altezza massima: 87,5/92,5 cm ). Per prodotti linea Icon9000. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensioni | 0x0x0 cm |  |
|  | Peso netto | 1,6 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 11. |  |  |  |
| ELEMENTO NEUTRO |  |  |  |
| Piano neutro realizzato in acciaio inox AISI 304, spessore piano 20/10 di mm. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 20x92x75 cm |  |
|  | Peso netto | 8 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 11.1 |  |  |  |
| 4 PIEDI - INSTALLAZIONE A TERRA |  |  |  |
| Kit 4 piedi inox regolabili in altezza, con suola in materiale plastico. I piedi vengono forniti ad una altezza fissa di 15 cm. Estensione del piede 5 cm ( altezza minima / altezza massima: 87,5/92,5 cm ). Per prodotti linea Icon9000. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 0x0x0 cm |  |
|  | Peso netto | 1,6 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 11.2 |  |  |  |
| BRASIERA GAS RIBALTAMENTO AUTOMATICO |  |  |  |
| Brasiera realizzata in acciaio inox AISI 304, spessore piano 20/10 di mm. Vasca in AISI 304 spessore 20/10, completamente raggiata. Fondo in acciaio AISI 304 spessore 10 mm. Riscaldamento tramite bruciatore. Controllo temperatura con termostato 60-300°C a doppia soglia. Ribaltamento vasca automatico. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 80x92x75 cm |  |
|  | Peso netto | 160 kg |  |
|  | Pot. Ele | 0,15 kW |  |
|  | Pot. Gas | 20 kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 11.3 |  |  |  |
| CARRELLO PER BRASIERA CON BACINELLA |  |  |  |
| Realizzato in tubolare di acciao inox AISI 304,maniglia saldata; tramoggia per raccolta/contenimento prodotto durante lo scarico. Ruote piroettanti con supporto inox, ø 100 mm, 2 con freno.In dotazione 1 bacinella 2/1GN h=200 con maniglie verticali fisse. Livello intermedio per bacinelle 1xGN2/1 o 2x1/1GN H 200 mm; fondo misura 2/1GN h MAX 20 mm. Altezza livello piano di scarico h = 650 mm. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 75,5x81,2x78 cm |  |
|  | Peso netto | 40 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| 4 ZONA PREPARAZIONE PIATTI FREDDI |  |  |  |
| Posizione 1.0 |  |  |  |
| BASE REFRIGERATA -2°C ÷ +10°C PROFONDITA' 70 CM GN 1/1 PIANO CON ALZATINA |  |  |  |

Casa Circondariale Pagliarelli -

| Base refrigerata realizzata con struttura monoscocca interna ed esterna in acciaio inox AISI 304. Evaporatore esterno al vano e motoventilatore. Sbrinamento automatico di tipo elettrico, evaporazione automatica della condensa. Termometro-termostato digitale con porta di comunicazione, segnalazione allarmi HACCP. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con alzatina. 3 porte. Classe energetica: A. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensioni | 185x70x98,5 cm |  |
|  | Peso netto | 138 kg |  |
|  | Pot. Ele | 0,22 kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 2.0 |  |  |  |
| TAVOLO ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI, CON ALZATINA |  |  |  |
| Piano altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, alzatina altezza 100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente. Struttura portante chiusa con pannelli inox. Ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze. Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in acciaio inox. Piedi in tubolare di acciaio inox AISI 304 (diametro 50 mm), regolabili di 60 mm. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 180x70x90 cm |  |
|  | Peso netto | 81,7 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 3.0 |  |  |  |
| LAVELLO PER PENTOLE 1 VASCA CON RIPIANO 100 CM |  |  |  |
| Piano altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 1 mm, alzatina altezza 100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente spessore 18 mm. Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1 mm, dimensioni cm 80x50x35h. In dotazione: piletta di scarico da 1,5", tubo troppopieno e sifone. Pannellature laterali e frontali in acciaio inox. Gambe in tubolare di acciaio inox 40x40 mm con ripiano di fondo. Piedi in inox AISI 304 da 1" regolabile in altezza di 60 mm. Montaggio con viti, il lavello è consegnato smontato. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 100x70x90 cm |  |
|  | Peso netto | 35,15 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 3.1 |  |  |  |
| Doccia con miscelatore monoforo leva 220mm canna 225 |  |  |  |
| Doccia con miscelatore monoforo leva 220mm canna 225 |  |  |  |
|  | Dimensioni | 37x50x108 cm |  |
|  | Peso netto | 8 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 4.0 |  |  |  |
| TAVOLO ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI E CASSETTI, CON ALZATINA |  |  |  |
| Piano altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, alzatina altezza 100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente. Struttura portante chiusa con pannelli inox. Ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze. Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in acciaio inox. 3 cassetti GN 1/1, pannello frontale in acciaio inox. Piedi in tubolare di acciaio inox AISI 304 (diametro 50 mm), regolabili di 60 mm. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 180x70x90 cm |  |
|  | Peso netto | 90 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |

Casa Circondariale Pagliarelli -

| 5 ZONA CUOCIPASTA PENTOLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Posizione 1.0 |  |  |  |
| PENTOLA GAS RISCALDAMENTO INDIRETTO 270 L |  |  |  |
| Pentola realizzata in acciaio inox AISI 304, spessore piano 20/10 di mm. Recipiente di cottura in acciaio inox AISI 316. Riscaldamento tramite batteria di bruciatori comandata da rubinetto valvolato, spia pilota e termocoppia. Generazione di vapore a bassa pressione all'interno dell'intercapedine. Coperchio incernierato posteriormente e bilanciato. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 140x92x90 cm |  |
|  | Peso netto | 310 kg |  |
|  | Pot. Ele | 0,001 kW |  |
|  | Pot. Gas | 44 kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 2.0 |  |  |  |
| TAVOLO ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI, CON ALZATINA |  |  |  |
| Piano altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, alzatina altezza 100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente. Struttura portante chiusa con pannelli inox. Ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze. Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in acciaio inox. Piedi in tubolare di acciaio inox AISI 304 (diametro 50 mm), regolabili di 60 mm. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 140x70x90 cm |  |
|  | Peso netto | 66,5 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 3.0 |  |  |  |
| TAVOLO ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI E CASSETTI, CON ALZATINA |  |  |  |
| Piano altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, alzatina altezza 100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente. Struttura portante chiusa con pannelli inox. Ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze. Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in acciaio inox. 3 cassetti GN 1/1, pannello frontale in acciaio inox. Piedi in tubolare di acciaio inox AISI 304 (diametro 50 mm), regolabili di 60 mm. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 200x70x90 cm |  |
|  | Peso netto | 100 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 4.0 |  |  |  |
| TAVOLO ARMADIO ANGOLARE CON PORTA BATTENTE |  |  |  |
| Piano di lavoro realizzato in acciaio inox AISI 304 satinato spessore 12/10 mm altezza 54 mm, pannello fonoassorbente idrofugo. Alzatina posteriore ricavata in un pezzo unico col piano di altezza 8,5 cm. Struttura autoportante in acciaio inox AISI 304 satinato, portina battente tamburata a doppia parete, ripiano intermedio con omega di rinforzo. Piedi in acciaio inox regolabili. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 98,5x98,5x90 cm |  |
|  | Peso netto | 80 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 5.0 |  |  |  |
| LAVELLO PER PENTOLE 1 VASCA CON RIPIANO 100 CM |  |  |  |
| Piano altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 1 mm, alzatina altezza 100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente spessore 18 mm. Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1 mm, dimensioni cm 80x50x35h. In dotazione: piletta di scarico da 1,5", tubo troppopieno e sifone. Pannellature laterali e frontali in acciaio inox. Gambe in tubolare di acciaio inox 40x40 mm con ripiano di fondo. Piedi in inox AISI 304 da 1" regolabile in altezza di 60 mm. Montaggio con viti, il lavello è consegnato smontato. |  |  |  |

Casa Circondariale Pagliarelli -

|  | Dimensioni | 100x70x90 cm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Peso netto | 35,15 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 5.1 |  |  |  |
| Doccia con miscelatore monoforo leva 220mm canna 225 |  |  |  |
| Doccia con miscelatore monoforo leva 220mm canna 225 |  |  |  |
|  | Dimensioni | 37x50x108 cm |  |
|  | Peso netto | 8 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 6.0 |  |  |  |
| TAVOLO ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI, CON ALZATINA |  |  |  |
| Piano altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, alzatina altezza 100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente. Struttura portante chiusa con pannelli inox. Ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze. Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in acciaio inox. Piedi in tubolare di acciaio inox AISI 304 (diametro 50 mm), regolabili di 60 mm. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 100x70x90 cm |  |
|  | Peso netto | 51,3 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 7.0 |  |  |  |
| CAPPA CON FILTRI A LABIRINTO A PARETE CUBICA |  |  |  |
| Costruzione in acciaio inox 18/10 AISI 304,finitura Scotch-Brite; corpo assiemato per saldatura a punti.Filtri antigrasso a labirinto d’acciaio inox AISI 304 estraibili e facilmente lavabili. Raccolta liquidi nei canali laterali dotati di raccordo/scarico. In dotazione: rubinetto scarico grassi e kit per fissaggio a parete. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 320x110x45 cm |  |
|  | Peso netto | 76 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| 6 ZONA PREPARAZIONE PESCE |  |  |  |
| Posizione 1.0 |  |  |  |
| LAVELLO PER PENTOLE 1 VASCA CON RIPIANO 100 CM |  |  |  |
| Piano altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 1 mm, alzatina altezza 100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente spessore 18 mm. Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1 mm, dimensioni cm 80x50x35h. In dotazione: piletta di scarico da 1,5", tubo troppopieno e sifone. Pannellature laterali e frontali in acciaio inox. Gambe in tubolare di acciaio inox 40x40 mm con ripiano di fondo. Piedi in inox AISI 304 da 1" regolabile in altezza di 60 mm. Montaggio con viti, il lavello è consegnato smontato. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 100x70x90 cm |  |
|  | Peso netto | 35,15 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 1.1 |  |  |  |
| GRUPPO MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA A GOMITO |  |  |  |

Casa Circondariale Pagliarelli -

| Gruppo miscelatore acqua calda e fredda con comando a leva lunga per gomito,collo snodato lungo. Utile per lavelli. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensioni | 40x20x8 cm |  |
|  | Peso netto | 2 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 2.0 |  |  |  |
| TAVOLO ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI, CON ALZATINA |  |  |  |
| Piano altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, alzatina altezza 100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente. Struttura portante chiusa con pannelli inox. Ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze. Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in acciaio inox. Piedi in tubolare di acciaio inox AISI 304 (diametro 50 mm), regolabili di 60 mm. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 100x70x90 cm |  |
|  | Peso netto | 51,3 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| 7 |  |  |  |
| Posizione 1.0 |  |  |  |
| TAVOLO ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI, CON ALZATINA |  |  |  |
| Piano altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, alzatina altezza 100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente. Struttura portante chiusa con pannelli inox. Ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze. Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in acciaio inox. Piedi in tubolare di acciaio inox AISI 304 (diametro 50 mm), regolabili di 60 mm. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 100x70x90 cm |  |
|  | Peso netto | 51,3 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 2.0 |  |  |  |
| TAVOLO ARMADIO ANGOLARE CON PORTA BATTENTE |  |  |  |
| Piano di lavoro realizzato in acciaio inox AISI 304 satinato spessore 12/10 mm altezza 54 mm, pannello fonoassorbente idrofugo. Alzatina posteriore ricavata in un pezzo unico col piano di altezza 8,5 cm. Struttura autoportante in acciaio inox AISI 304 satinato, portina battente tamburata a doppia parete, ripiano intermedio con omega di rinforzo. Piedi in acciaio inox regolabili. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 98,5x98,5x90 cm |  |
|  | Peso netto | 80 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 3.0 |  |  |  |
| LAVELLO PER PENTOLE 2 VASCHE CON RIPIANO 160 CM |  |  |  |
| Piano altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 1 mm, alzatina altezza 100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente spessore 18 mm. 2 vasche in acciaio inox AISI 304, spessore 1 mm, dimensioni cm 70x50x35h. In dotazione: piletta di scarico da 1,5", tubo troppopieno e sifone. Pannellature laterali e frontali in acciaio inox. Gambe in tubolare di acciaio inox 40x40 mm con ripiano di fondo. Piedi in inox AISI 304 da 1" regolabile in altezza di 60 mm. Montaggio con viti, il lavello è consegnato smontato. |  |  |  |
|  | Dimensioni | 160x70x90 cm |  |
|  | Peso netto | 55,1 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |

Casa Circondariale Pagliarelli -

| Posizione 3.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Doccia con miscelatore monoforo leva 220mm canna 225 |  |  |  |
| Doccia con miscelatore monoforo leva 220mm canna 225 |  |  |  |
|  | Dimensioni | 37x50x108 cm |  |
|  | Peso netto | 8 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 4.0 |  |  |  |
| Lavaverdura a vasca fissa cap 200 lt |  |  |  |
| Lavaverdura con struttura e vasca lavaggio in acciaio inox satinato, sviluppo interno della vasca con turbolenza regolabile di nuova concezione, regolazione manuale del flusso di lavaggio, con vasca supplementare brevettata per aspirazione acqua prefiltrata, elettropompa largamente dimensionata, cassetta comandi idroprotetta, apposito vano fondo vasca con scarico da 1"1/2, piedini regolabili |  |  |  |
|  | Dimensioni | 120x71x79 cm |  |
|  | Peso netto | 87 kg |  |
|  | Pot. Ele | 1,15 kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |
| Posizione 4.1 |  |  |  |
| Doccia con miscelatore monoforo leva 220mm canna 225 |  |  |  |
| Doccia con miscelatore monoforo leva 220mm canna 225 |  |  |  |
|  | Dimensioni | 37x50x108 cm |  |
|  | Peso netto | 8 kg |  |
|  | Pot. Ele | kW |  |
|  | Pot. Gas | kW |  |
|  | Pot. Vap | kg/h |  |

LAYOUT ATTREZZATURE CUCINA